Kulturní památka v obci – kaple sv. Jakuba

     Výpis ze záznamu jednání ze dne 31.7.2008 na místě samém za účasti odborné garanty Ing. C. Novotné z národního památkového ústavu, ÚOP v Telči dále byla účastna Ing. S. Kubíčková – město Jemnice a Jana Bauerová – místní část Panenská.

…….

V péči o kulturní památku se navrhuje a doporučuje následující:

V exteriéru odstranit betonový chodník podél vnějšího obvodu a betonovou desku před vstupem a provést provětrávací rýhu s drenáží, zasypanou čistým hrubším štěrkem, do úrovně terénu ukončit oblázky s plynulým přechodem na okolní zatravněné návrší, dno rýhy i její zásyp na povrchu spádovat směrem od obvodového zdiva: betonovou desku před vstupem nahradit plochými kameny, prodyšně uloženými do štěrkového a pískového lože.

     Opravit konstrukci zastřešení věžičky – oprava konstrukce krovu klasickým tesařským způsobem, nová krytina z pozinkovaného plechu s matným tlumeným nátěrem v barvě keramické pálené střešní krytiny.

     V rámci opravy vstupu je třeba: odstranit starý popraskaný nátěr dveří a konzervační nátěr obnovit (matná lazura odolná do venkovního prostředí – barva přírodního dřeva, shodný nátěr všech dřevěných výplní otvorů:dveře opatřit kováním v souladu s architekturou (kliky a štítky), zhotoveným kovářským řemeslem, s povrchem upraveným grafitovým nátěrem (vzhled původního matného kovu): vyměnit síť větracího nadsvětlíku dveří za vhodnou, nenarušující architekturu kaple: z tohoto pohledu nové, méně nápadně, řešit stříšku nade dveřmi.

     Provést opravu omítky – odstranit neprodyšnou omítku s obsahem cementu ve spodní části, rehabilitovat podle dochované profilace hlavic pilastrů a korunní římsy spodní profilaci architektonického dekoru ( soklová část, patky pilastrů), po průzkumu omítek a barevnosti provést nový prodyšný finální nátěr na minerální bázi, průčelí ošetřit proti plísním.

V interiéru se doporučuje provést restaurátorský průzkum omítek a maleb, následně odstranit porušené omítky ve spodní části, provést opravu elektroinstalace podle projektové dokumentace elektro, včetně nového řešení osvětlení z bočních ploch (dvě dvojice světel proti sobě, nasvícení oltáře) při vymístění závěsných světel z valené klenby. Po vysušení a opravě omítek klasickou vápennou technologií obnovit výmalbu podle zjištění restaurátorského průzkumu a návrhu NPÚ, ÚOP v Telči.

……..

Na kapli sv. Jakuba byla umístěna tabulka „ KULTURNÍ  PAMÁTKA“ a to v průčelí na levé straně vedle vstupních dveří tak, že horní hrana tabulky a rámu dveří jsou ve shodné výšce.

Oznámení

Na základě požadavků občanů byla řešena otázka posunu odjezdu autobusového spojení z Jemnice a to u :

dopravce Štefl tour Dačice – spoj -  pondělí a středa z Panenské v 8 .00 hodin do Jemnice a z Jemnice v 9.00 hodin do Panenské.

Po domluvě s dopravcem lze posunout odjezd z Jemnice pouze v pondělí a to na 9.30 hodin  ve středu tento odjezd posunout nejde z důvodu další návaznosti linek. O výsledném platném jízdního řádu Vás budeme včas informovat.

Veřejná schůze

Osadní výbor v Panenské zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pátek 24.října 2008 v místním sále v Panenské v 18.30 hodin.

Program:

· seznámení s čerpáním rozpočtu v roce 2008 

· sestavení plánu na dočerpání rozpočtu v roce 2008 

· sestavení předběžného plánu investičních akcí na rok 2009

· diskuse

· závěr

Brigáda
Výbor sboru dobrovolných hasičů v Panenské  žádá členy ,aby se zúčastnili brigády, která se koná v sobotu dne 18.října 2008 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici. Potřebné práce – zazimování techniky, úklid laviček, dodělání drobných úprav v hasičské zbrojnici.

                               Předem všech zúčastněným děkujeme za ochotu.

Kulturní akce
(bližší informace s časem najdete vždy na KD)

Pátek 10.10.2008 

– místní knihovna
– kroužek dětí

– aerobic (s sebou pevnou obuv, karimatku, pití)

Čtvrtek 16.10.2008
– místní knihovna

– kroužek dětí

– aerobic (s sebou pevnou obuv, karimatku, pití)

Pátek 24.10.2008
– místní knihovna

– kroužek dětí

Pátek 31.10.2008
– místní knihovna

– kroužek dětí

– aerobic (s sebou pevnou obuv, karimatku, pití)

Připravované akce

Sobota 1.11.2008 - diskotéka
Prosinec - rozsvícení vánočního stromu
    - Vánoční besídka
    - valná hromada SDH v Panenské 
-----------------------------------------------------------------------------------
Zpravodaj  Panenská - říjen 2008
Texty všech příspěvků napsal  osadní výbor ve složení Jana Bauerová, Bc. Zdeněk Hopian, Kamila Staňková.
[image: image1.png]


.PANENSKÁ
Říjen 2008Oznámení

























































































































